# Эксперимент 02. Минимальный обнаруживаемый температурный контраст

# 1. Назначение и суть эксперимента

Определить минимальный температурный контраст аномалии относительно фона, при котором простая пороговая сегментация становится устойчивой.

На фоне 300 K формировались локальные аномалии разных форм: круг, прямоугольник и гауссово пятно. Температурный контраст dT изменялся от 0.1 до 10 K.

Главный результат, зафиксированный в summary.json: Минимальный устойчиво обнаруживаемый контраст при IoU>0.3 и вероятности >=0.9: 2 K.

Краткая постановка из README.md использована как источник параметров и перечня выходных файлов.

# 2. Теоретическая основа

Физическая основа эксперимента связана с тем, что малая добавка температуры создает малую добавку ИК-мощности. После прохождения через шумы сенсора слабый контраст может оказаться статистически неотличимым от фона.

Пороговая сегментация использует оценку фонового уровня и робастного стандартного отклонения. Порог вида median + k*sigma выделяет пиксели, сигнал которых существенно превышает фон.

Для оценки качества используются TPR, FPR, precision и IoU. TPR показывает долю найденной истинной аномалии, FPR - долю ложных срабатываний на фоне, IoU - геометрическое совпадение предсказанной и истинной маски.

Для всех экспериментов базовой физической цепочкой остается Blackbody -> Optics -> Bolometers -> Readout -> ADC -> NUC. Температурная сцена преобразуется в ИК-мощность, затем в болометрический отклик и цифровой код, после чего оцениваются метрики качества кадра или обнаружения.

# 3. Параметры запуска

| parameter | value |
| --- | --- |
| seed | 3202 |
| height | 96 |
| width | 128 |
| num_frames | 12 |
| background_k | 300.0 |
| noise_sigma | 2.2 |
| fpn_std | 0.7 |
| threshold_k | 3.0 |
| iou_success | 0.3 |
| experiment | "02_min_detectable_contrast" |
| delta_t_values_K | [0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0] |
| shapes | ["circle", "rectangle", "gaussian"] |
| detector | "global median + 3.0 * robust_sigma" |

Сводные поля summary.json:

| field | value |
| --- | --- |
| experiment_number | 2.000 |
| title | Оценка минимального обнаруживаемого температурного контраста dTmin |
| varied_parameters | Температурный контраст и форма аномалии |
| main_metrics | TPR, FPR, Precision, IoU, detection_probability |
| main_result | Минимальный устойчиво обнаруживаемый контраст при IoU>0.3 и вероятности >=0.9: 2 K. |
| main_plot | /home/tnkqq/Diplom/applause-ir-modelling/results/experiment_02_min_detectable_contrast/detection_probability_vs_delta_t.png |
| conclusion | При малом dT аномалия маскируется шумом; после порогового контраста вероятность обнаружения резко растет. |

# 4. Численные результаты

### Файл данных: metrics.csv

Размер таблицы: 396 строк, 15 столбцов. Столбцы: tp, fp, tn, fn, tpr, recall, fpr, precision, f1, iou, shape, delta_t_K, frame_idx, snr_like, detected_success.

Сводная статистика числовых столбцов:

| metric | mean | std | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tp | 87.710 | 75.560 | 0.000 | 196.000 |
| fp | 16.348 | 44.876 | 0.000 | 193.000 |
| tn | 12124.318 | 44.760 | 11998.000 | 12191.000 |
| fn | 59.624 | 70.950 | 0.000 | 196.000 |
| tpr | 0.585 | 0.458 | 0.000 | 1.000 |
| recall | 0.585 | 0.458 | 0.000 | 1.000 |
| fpr | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.016 |
| precision | 0.623 | 0.447 | 0.000 | 1.000 |
| f1 | 0.557 | 0.431 | 0.000 | 1.000 |
| iou | 0.512 | 0.430 | 0.000 | 1.000 |
| delta_t_K | 3.300 | 3.206 | 0.100 | 10.000 |
| frame_idx | 5.500 | 3.456 | 0.000 | 11.000 |
| snr_like | 8.346 | 8.506 | 0.110 | 30.399 |
| detected_success | 0.611 | 0.488 | 0.000 | 1.000 |

Фрагмент исходной таблицы:

| tp | fp | tn | fn | tpr | recall | fpr | precision | f1 | iou | shape | delta_t_K | frame_idx | snr_like | detected_success |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.000 | 0.000 | 12139.000 | 149.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | circle | 0.100 | 0.000 | 0.153 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 12139.000 | 149.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | circle | 0.100 | 1.000 | 0.248 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 12139.000 | 149.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | circle | 0.100 | 2.000 | 0.241 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 12139.000 | 149.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | circle | 0.100 | 3.000 | 0.163 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 12139.000 | 149.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | circle | 0.100 | 4.000 | 0.287 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 12139.000 | 149.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | circle | 0.100 | 5.000 | 0.179 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 12139.000 | 149.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | circle | 0.100 | 6.000 | 0.275 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 12139.000 | 149.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | circle | 0.100 | 7.000 | 0.311 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 12139.000 | 149.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | circle | 0.100 | 8.000 | 0.285 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 12139.000 | 149.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | circle | 0.100 | 9.000 | 0.272 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 12139.000 | 149.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | circle | 0.100 | 10.000 | 0.224 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 12139.000 | 149.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | circle | 0.100 | 11.000 | 0.269 | 0.000 |

В таблице показаны первые 12 строк из 396; полный набор данных сохранен в CSV-файле эксперимента.

### Файл данных: metrics_by_delta_t.csv

Размер таблицы: 11 строк, 7 столбцов. Столбцы: delta_t_K, tpr, fpr, precision, iou, detection_probability, snr_like.

Сводная статистика числовых столбцов:

| metric | mean | std | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| delta_t_K | 3.300 | 3.358 | 0.100 | 10.000 |
| tpr | 0.585 | 0.471 | 0.000 | 1.000 |
| fpr | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.005 |
| precision | 0.623 | 0.411 | 0.000 | 0.999 |
| iou | 0.512 | 0.405 | 0.000 | 0.917 |
| detection_probability | 0.611 | 0.491 | 0.000 | 1.000 |
| snr_like | 8.346 | 8.347 | 0.249 | 24.741 |

Фрагмент исходной таблицы:

| delta_t_K | tpr | fpr | precision | iou | detection_probability | snr_like |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.249 |
| 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.505 |
| 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.276 |
| 1.000 | 0.056 | 0.000 | 0.667 | 0.056 | 0.000 | 2.614 |
| 1.500 | 0.559 | 2.279e-06 | 0.999 | 0.559 | 0.722 | 3.895 |
| 2.000 | 0.840 | 8.431e-05 | 0.983 | 0.834 | 1.000 | 5.182 |
| 3.000 | 0.980 | 6.767e-04 | 0.929 | 0.917 | 1.000 | 7.767 |
| 4.000 | 0.999 | 0.002 | 0.874 | 0.874 | 1.000 | 10.296 |
| 6.000 | 1.000 | 0.003 | 0.820 | 0.820 | 1.000 | 15.271 |
| 8.000 | 1.000 | 0.004 | 0.796 | 0.796 | 1.000 | 20.011 |
| 10.000 | 1.000 | 0.005 | 0.781 | 0.781 | 1.000 | 24.741 |

# 5. Анализ зависимостей и влияния параметров

При малом dT полезный сигнал меньше или сопоставим с фоновым шумом, поэтому IoU и вероятность обнаружения близки к нулю.

Рост dT увеличивает SNR-like и приводит к резкому переходу от неустойчивого обнаружения к устойчивому.

Форма аномалии влияет на локальную концентрацию сигнала: компактные и равномерные области обычно легче сегментировать, чем плавные гауссовы пятна с размытыми краями.

Первый устойчивый режим обнаружения достигается при dT=2.000 K: detection_probability=1.000, IoU=0.834, SNR-like=5.182.

При dT=0.100 K TPR=0.000, а при dT=10.000 K TPR=1.000. Такой рост показывает, что температурный контраст является главным управляющим параметром видимости локальной аномалии.

# 6. Изображения, графики и маски

Ниже приведены PNG-материалы, полученные при моделировании: графики зависимостей, тепловые карты, примеры кадров и маски аномалий. Маски показывают истинную область температурной аномалии, с которой сравнивались результаты обнаружения.

График/изображение: detection probability vs delta t (detection_probability_vs_delta_t.png)

График/изображение: examples low mid high delta t (examples_low_mid_high_delta_t.png)

График/изображение: fpr vs delta t (fpr_vs_delta_t.png)

График/изображение: iou vs delta t (iou_vs_delta_t.png)

График/изображение: tpr vs delta t (tpr_vs_delta_t.png)

Пример кадра: frame circle dT 0.1K (images/frame_circle_dT_0.1K.png)

Пример кадра: frame circle dT 10K (images/frame_circle_dT_10K.png)

Пример кадра: frame circle dT 2K (images/frame_circle_dT_2K.png)

Пример кадра: prediction circle dT 0.1K (images/prediction_circle_dT_0.1K.png)

Пример кадра: prediction circle dT 10K (images/prediction_circle_dT_10K.png)

Пример кадра: prediction circle dT 2K (images/prediction_circle_dT_2K.png)

Маска: mask circle dT 0.1K (masks/mask_circle_dT_0.1K.png)

Маска: mask circle dT 0.2K (masks/mask_circle_dT_0.2K.png)

Маска: mask circle dT 0.5K (masks/mask_circle_dT_0.5K.png)

Маска: mask circle dT 1.5K (masks/mask_circle_dT_1.5K.png)

Маска: mask circle dT 10K (masks/mask_circle_dT_10K.png)

Маска: mask circle dT 1K (masks/mask_circle_dT_1K.png)

Маска: mask circle dT 2K (masks/mask_circle_dT_2K.png)

Маска: mask circle dT 3K (masks/mask_circle_dT_3K.png)

Маска: mask circle dT 4K (masks/mask_circle_dT_4K.png)

Маска: mask circle dT 6K (masks/mask_circle_dT_6K.png)

Маска: mask circle dT 8K (masks/mask_circle_dT_8K.png)

Маска: mask gaussian dT 0.1K (masks/mask_gaussian_dT_0.1K.png)

Маска: mask gaussian dT 0.2K (masks/mask_gaussian_dT_0.2K.png)

Маска: mask gaussian dT 0.5K (masks/mask_gaussian_dT_0.5K.png)

Маска: mask gaussian dT 1.5K (masks/mask_gaussian_dT_1.5K.png)

Маска: mask gaussian dT 10K (masks/mask_gaussian_dT_10K.png)

Маска: mask gaussian dT 1K (masks/mask_gaussian_dT_1K.png)

Маска: mask gaussian dT 2K (masks/mask_gaussian_dT_2K.png)

Маска: mask gaussian dT 3K (masks/mask_gaussian_dT_3K.png)

Маска: mask gaussian dT 4K (masks/mask_gaussian_dT_4K.png)

Маска: mask gaussian dT 6K (masks/mask_gaussian_dT_6K.png)

Маска: mask gaussian dT 8K (masks/mask_gaussian_dT_8K.png)

Маска: mask rectangle dT 0.1K (masks/mask_rectangle_dT_0.1K.png)

Маска: mask rectangle dT 0.2K (masks/mask_rectangle_dT_0.2K.png)

Маска: mask rectangle dT 0.5K (masks/mask_rectangle_dT_0.5K.png)

Маска: mask rectangle dT 1.5K (masks/mask_rectangle_dT_1.5K.png)

Маска: mask rectangle dT 10K (masks/mask_rectangle_dT_10K.png)

Маска: mask rectangle dT 1K (masks/mask_rectangle_dT_1K.png)

Маска: mask rectangle dT 2K (masks/mask_rectangle_dT_2K.png)

Маска: mask rectangle dT 3K (masks/mask_rectangle_dT_3K.png)

Маска: mask rectangle dT 4K (masks/mask_rectangle_dT_4K.png)

Маска: mask rectangle dT 6K (masks/mask_rectangle_dT_6K.png)

Маска: mask rectangle dT 8K (masks/mask_rectangle_dT_8K.png)

# 7. Итог эксперимента

Эксперимент задает практический порог применимости модели для задач обнаружения: ниже некоторого контраста аномалия физически присутствует в сцене, но алгоритмически маскируется шумом.

Вывод из summary.json: При малом dT аномалия маскируется шумом; после порогового контраста вероятность обнаружения резко растет.