# Эксперимент 03. Влияние типа и уровня шума

# 1. Назначение и суть эксперимента

Оценить, какие шумовые составляющие ИК-датчика сильнее всего ухудшают обнаружение температурной аномалии.

Фиксированная аномалия моделировалась на слабо неоднородном фоне. Варьировались типы шумов: гауссов временной шум, FPN, квантование, дефектные пиксели и комбинированное воздействие.

Главный результат, зафиксированный в summary.json: Наиболее сильное среднее ухудшение IoU дал шум `combined`: средний IoU=0.497.

Краткая постановка из README.md использована как источник параметров и перечня выходных файлов.

# 2. Теоретическая основа

В ИК-матрице шум не является единой величиной. Временный электронный шум меняется от кадра к кадру, FPN задает постоянную пиксельную неоднородность, квантование связано с конечной разрядностью АЦП, а дефектные пиксели формируют локальные выбросы.

С точки зрения обнаружения важно не только среднее стандартное отклонение, но и пространственная структура помехи. Фиксированные паттерны и дефекты могут имитировать локальные аномалии или разрушать связность истинной области.

Комбинированный шум наиболее близок к реалистичной неблагоприятной ситуации, поскольку несколько физических факторов действуют одновременно.

Для всех экспериментов базовой физической цепочкой остается Blackbody -> Optics -> Bolometers -> Readout -> ADC -> NUC. Температурная сцена преобразуется в ИК-мощность, затем в болометрический отклик и цифровой код, после чего оцениваются метрики качества кадра или обнаружения.

# 3. Параметры запуска

| parameter | value |
| --- | --- |
| seed | 3303 |
| height | 96 |
| width | 128 |
| num_frames | 10 |
| delta_t | 4.0 |
| background_k | 300.0 |
| threshold_k | 3.0 |
| experiment | "03_noise_influence" |
| noise_types | ["gaussian", "fpn", "quantization", "defects", "combined"] |
| noise_levels | [0, 1, 2, 4, 6, 8] |

Сводные поля summary.json:

| field | value |
| --- | --- |
| experiment_number | 3.000 |
| title | Влияние уровня и типа шума на обнаружение температурной аномалии |
| varied_parameters | Тип шума и интенсивность шума |
| main_metrics | SNR-like, TPR, FPR, Precision, IoU |
| main_result | Наиболее сильное среднее ухудшение IoU дал шум `combined`: средний IoU=0.497. |
| main_plot | /home/tnkqq/Diplom/applause-ir-modelling/results/experiment_03_noise_influence/iou_vs_noise_level.png |
| conclusion | Рост шума снижает SNR и IoU; разные физические компоненты шума деградируют обнаружение по-разному. |

# 4. Численные результаты

### Файл данных: metrics.csv

Размер таблицы: 300 строк, 18 столбцов. Столбцы: tp, fp, tn, fn, tpr, recall, fpr, precision, f1, iou, noise_type, noise_level, frame_idx, snr_like, gaussian_sigma, fpn_std, quant_bits, defect_rate.

Сводная статистика числовых столбцов:

| metric | mean | std | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tp | 170.120 | 60.978 | 0.000 | 197.000 |
| fp | 0.090 | 0.386 | 0.000 | 3.000 |
| tn | 12090.910 | 0.386 | 12088.000 | 12091.000 |
| fn | 26.880 | 60.978 | 0.000 | 197.000 |
| tpr | 0.864 | 0.310 | 0.000 | 1.000 |
| recall | 0.864 | 0.310 | 0.000 | 1.000 |
| fpr | 7.444e-06 | 3.193e-05 | 0.000 | 2.481e-04 |
| precision | 0.900 | 0.300 | 0.000 | 1.000 |
| f1 | 0.877 | 0.302 | 0.000 | 1.000 |
| iou | 0.863 | 0.309 | 0.000 | 1.000 |
| noise_level | 3.500 | 2.818 | 0.000 | 8.000 |
| frame_idx | 4.500 | 2.877 | 0.000 | 9.000 |
| snr_like | 11.168 | 10.668 | 0.187 | 33.000 |
| gaussian_sigma | 2.200 | 2.333 | 0.000 | 9.000 |
| fpn_std | 1.225 | 2.195 | 0.000 | 8.000 |
| quant_bits | 8.867 | 1.860 | 5.000 | 10.000 |
| defect_rate | 0.003 | 0.005 | 0.000 | 0.020 |

Фрагмент исходной таблицы:

| tp | fp | tn | fn | tpr | recall | fpr | precision | f1 | iou | noise_type | noise_level | frame_idx | snr_like | gaussian_sigma | fpn_std | quant_bits | defect_rate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 197.000 | 0.000 | 12091.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | gaussian | 0.000 | 0.000 | 27.244 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 |
| 197.000 | 0.000 | 12091.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | gaussian | 0.000 | 1.000 | 27.244 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 |
| 197.000 | 0.000 | 12091.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | gaussian | 0.000 | 2.000 | 27.244 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 |
| 197.000 | 0.000 | 12091.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | gaussian | 0.000 | 3.000 | 27.244 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 |
| 197.000 | 0.000 | 12091.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | gaussian | 0.000 | 4.000 | 27.244 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 |
| 197.000 | 0.000 | 12091.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | gaussian | 0.000 | 5.000 | 27.244 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 |
| 197.000 | 0.000 | 12091.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | gaussian | 0.000 | 6.000 | 27.244 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 |
| 197.000 | 0.000 | 12091.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | gaussian | 0.000 | 7.000 | 27.244 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 |
| 197.000 | 0.000 | 12091.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | gaussian | 0.000 | 8.000 | 27.244 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 |
| 197.000 | 0.000 | 12091.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | gaussian | 0.000 | 9.000 | 27.244 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 |
| 197.000 | 0.000 | 12091.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | gaussian | 1.000 | 0.000 | 22.979 | 1.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 |
| 197.000 | 0.000 | 12091.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | gaussian | 1.000 | 1.000 | 22.942 | 1.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 |

В таблице показаны первые 12 строк из 300; полный набор данных сохранен в CSV-файле эксперимента.

### Файл данных: metrics_by_noise_level.csv

Размер таблицы: 30 строк, 7 столбцов. Столбцы: noise_type, noise_level, snr_like, tpr, fpr, precision, iou.

Сводная статистика числовых столбцов:

| metric | mean | std | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| noise_level | 3.500 | 2.862 | 0.000 | 8.000 |
| snr_like | 11.168 | 10.832 | 0.311 | 32.598 |
| tpr | 0.864 | 0.314 | 0.000 | 1.000 |
| fpr | 7.444e-06 | 1.616e-05 | 0.000 | 5.789e-05 |
| precision | 0.900 | 0.305 | 0.000 | 1.000 |
| iou | 0.863 | 0.314 | 0.000 | 1.000 |

Фрагмент исходной таблицы:

| noise_type | noise_level | snr_like | tpr | fpr | precision | iou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| combined | 0.000 | 22.821 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| combined | 1.000 | 1.265 | 0.999 | 0.000 | 1.000 | 0.999 |
| combined | 2.000 | 0.857 | 0.982 | 1.654e-05 | 0.999 | 0.981 |
| combined | 4.000 | 0.582 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| combined | 6.000 | 0.451 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| combined | 8.000 | 0.385 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| defects | 0.000 | 22.838 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| defects | 1.000 | 0.916 | 0.998 | 8.271e-06 | 0.999 | 0.997 |
| defects | 2.000 | 0.660 | 0.997 | 8.271e-06 | 0.999 | 0.997 |
| defects | 4.000 | 0.458 | 0.994 | 1.654e-05 | 0.999 | 0.993 |
| defects | 6.000 | 0.375 | 0.994 | 5.789e-05 | 0.996 | 0.990 |
| defects | 8.000 | 0.311 | 0.987 | 5.789e-05 | 0.996 | 0.983 |

В таблице показаны первые 12 строк из 30; полный набор данных сохранен в CSV-файле эксперимента.

### Файл данных: noise_type_comparison.csv

Размер таблицы: 5 строк, 5 столбцов. Столбцы: noise_type, snr_like_mean, tpr_mean, fpr_mean, iou_mean.

Сводная статистика числовых столбцов:

| metric | mean | std | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| snr_like_mean | 11.168 | 7.781 | 4.260 | 23.227 |
| tpr_mean | 0.864 | 0.209 | 0.497 | 0.996 |
| fpr_mean | 7.444e-06 | 1.020e-05 | 0.000 | 2.481e-05 |
| iou_mean | 0.863 | 0.209 | 0.497 | 0.996 |

Фрагмент исходной таблицы:

| noise_type | snr_like_mean | tpr_mean | fpr_mean | iou_mean |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| combined | 4.394 | 0.497 | 2.757e-06 | 0.497 |
| defects | 4.260 | 0.995 | 2.481e-05 | 0.994 |
| fpn | 11.026 | 0.908 | 1.378e-06 | 0.907 |
| gaussian | 12.934 | 0.923 | 8.271e-06 | 0.922 |
| quantization | 23.227 | 0.996 | 0.000 | 0.996 |

# 5. Анализ зависимостей и влияния параметров

Увеличение уровня шума снижает SNR-like и уменьшает IoU, потому что граница между фоном и аномалией становится менее выраженной.

FPN особенно опасен для простых глобальных порогов, так как создает устойчивые пространственные смещения яркости.

Квантование становится заметным при грубой разрядности: мелкие изменения температуры сжимаются в одни и те же цифровые уровни.

Дефектные пиксели повышают риск ложных срабатываний, даже если средний шум по кадру остается умеренным.

Наихудший средний результат дал тип шума combined: IoU=0.497, SNR-like=4.394. Наиболее высокий средний IoU наблюдался для quantization: IoU=0.996.

Разница между типами шума показывает, что простая оценка дисперсии недостаточна: пространственно фиксированные и комбинированные помехи нарушают геометрию маски сильнее, чем изолированное квантование.

# 6. Изображения, графики и маски

Ниже приведены PNG-материалы, полученные при моделировании: графики зависимостей, тепловые карты, примеры кадров и маски аномалий. Маски показывают истинную область температурной аномалии, с которой сравнивались результаты обнаружения.

График/изображение: example noise types (example_noise_types.png)

График/изображение: iou vs noise level (iou_vs_noise_level.png)

График/изображение: snr vs noise level (snr_vs_noise_level.png)

График/изображение: tpr fpr vs noise level (tpr_fpr_vs_noise_level.png)

Пример кадра: example combined (images/example_combined.png)

Пример кадра: example defects (images/example_defects.png)

Пример кадра: example fpn (images/example_fpn.png)

Пример кадра: example gaussian (images/example_gaussian.png)

Пример кадра: example quantization (images/example_quantization.png)

Маска: base anomaly mask (masks/base_anomaly_mask.png)

# 7. Итог эксперимента

Эксперимент показывает, что качество обнаружения определяется не только амплитудой шума, но и его физической природой и пространственной организацией.

Вывод из summary.json: Рост шума снижает SNR и IoU; разные физические компоненты шума деградируют обнаружение по-разному.