# Эксперимент 05. Пространственное разрешение и размер аномалии

# 1. Назначение и суть эксперимента

Показать влияние площади аномалии и коэффициента заполнения пикселя на обнаружимость.

Моделировались прямоугольные аномалии разных размеров от 1 до 32 пикселей при fill_factor от 0.1 до 1.0 и фиксированном температурном контрасте.

Главный результат, зафиксированный в summary.json: Минимальный обнаруживаемый размер при TPR>0.9 и FPR<0.01: 1 px; малый fill_factor заметно ухудшает обнаружение.

Краткая постановка из README.md использована как источник параметров и перечня выходных файлов.

# 2. Теоретическая основа

Пространственное разрешение ИК-системы ограничивает способность отделить малую область нагрева от фона. Если аномалия занимает только часть пикселя, ее вклад усредняется с фоновым излучением.

Коэффициент fill_factor в эксперименте описывает эффективную долю пикселя, занятую аномалией. При fill_factor < 1 полезный температурный контраст ослабляется.

Метрики TPR, FPR и IoU здесь отражают не только качество алгоритма, но и физическое ограничение дискретизации сцены матрицей.

Для всех экспериментов базовой физической цепочкой остается Blackbody -> Optics -> Bolometers -> Readout -> ADC -> NUC. Температурная сцена преобразуется в ИК-мощность, затем в болометрический отклик и цифровой код, после чего оцениваются метрики качества кадра или обнаружения.

# 3. Параметры запуска

| parameter | value |
| --- | --- |
| seed | 3505 |
| height | 96 |
| width | 128 |
| num_frames | 10 |
| delta_t | 6.0 |
| threshold_k | 3.0 |
| experiment | "05_spatial_resolution" |
| sizes_px | [1, 2, 4, 8, 16, 32] |
| fill_factors | [0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0] |

Сводные поля summary.json:

| field | value |
| --- | --- |
| experiment_number | 5.000 |
| title | Влияние пространственного разрешения и размера аномалии на обнаружение |
| varied_parameters | Размер аномалии и fill_factor |
| main_metrics | SNR-like, TPR, FPR, IoU, min_detectable_size |
| main_result | Минимальный обнаруживаемый размер при TPR>0.9 и FPR<0.01: 1 px; малый fill_factor заметно ухудшает обнаружение. |
| main_plot | /home/tnkqq/Diplom/applause-ir-modelling/results/experiment_05_spatial_resolution/tpr_heatmap.png |
| conclusion | Малые аномалии и неполное заполнение пикселя уменьшают локальный контраст и ухудшают обнаружение. |

# 4. Численные результаты

### Файл данных: metrics.csv

Размер таблицы: 300 строк, 15 столбцов. Столбцы: tp, fp, tn, fn, tpr, recall, fpr, precision, f1, iou, size_px, fill_factor, frame_idx, snr_like, anomaly_area_px.

Сводная статистика числовых столбцов:

| metric | mean | std | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tp | 168.063 | 319.102 | 0.000 | 1024.000 |
| fp | 0.907 | 2.121 | 0.000 | 9.000 |
| tn | 12059.593 | 367.026 | 11263.000 | 12286.000 |
| fn | 59.437 | 193.272 | 0.000 | 1024.000 |
| tpr | 0.730 | 0.414 | 0.000 | 1.000 |
| recall | 0.730 | 0.414 | 0.000 | 1.000 |
| fpr | 7.382e-05 | 1.726e-04 | 0.000 | 7.325e-04 |
| precision | 0.675 | 0.449 | 0.000 | 1.000 |
| f1 | 0.661 | 0.426 | 0.000 | 1.000 |
| iou | 0.631 | 0.435 | 0.000 | 1.000 |
| size_px | 10.500 | 10.846 | 1.000 | 32.000 |
| fill_factor | 0.520 | 0.327 | 0.100 | 1.000 |
| frame_idx | 4.500 | 2.877 | 0.000 | 9.000 |
| snr_like | 8.056 | 5.089 | -0.281 | 16.756 |
| anomaly_area_px | 227.500 | 367.570 | 1.000 | 1024.000 |

Фрагмент исходной таблицы:

| tp | fp | tn | fn | tpr | recall | fpr | precision | f1 | iou | size_px | fill_factor | frame_idx | snr_like | anomaly_area_px |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.000 | 4.000 | 12283.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.255e-04 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.100 | 0.000 | 0.483 | 1.000 |
| 0.000 | 8.000 | 12279.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.511e-04 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.100 | 1.000 | 1.972 | 1.000 |
| 0.000 | 5.000 | 12282.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 4.069e-04 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.100 | 2.000 | 1.614 | 1.000 |
| 0.000 | 4.000 | 12283.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.255e-04 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.100 | 3.000 | 2.395 | 1.000 |
| 1.000 | 7.000 | 12280.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 5.697e-04 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 1.000 | 0.100 | 4.000 | 4.222 | 1.000 |
| 0.000 | 4.000 | 12283.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.255e-04 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.100 | 5.000 | 2.759 | 1.000 |
| 0.000 | 7.000 | 12280.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 5.697e-04 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.100 | 6.000 | -0.281 | 1.000 |
| 0.000 | 5.000 | 12282.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 4.069e-04 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.100 | 7.000 | 2.013 | 1.000 |
| 0.000 | 7.000 | 12280.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 5.697e-04 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.100 | 8.000 | 3.138 | 1.000 |
| 0.000 | 5.000 | 12282.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 4.069e-04 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.100 | 9.000 | 1.994 | 1.000 |
| 0.000 | 0.000 | 12284.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.100 | 0.000 | 1.700 | 4.000 |
| 0.000 | 0.000 | 12284.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.100 | 1.000 | 0.947 | 4.000 |

В таблице показаны первые 12 строк из 300; полный набор данных сохранен в CSV-файле эксперимента.

### Файл данных: metrics_grid.csv

Размер таблицы: 30 строк, 7 столбцов. Столбцы: fill_factor, size_px, snr_like, tpr, fpr, precision, iou.

Сводная статистика числовых столбцов:

| metric | mean | std | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fill_factor | 0.520 | 0.332 | 0.100 | 1.000 |
| size_px | 10.500 | 11.013 | 1.000 | 32.000 |
| snr_like | 8.056 | 5.144 | 1.461 | 15.736 |
| tpr | 0.730 | 0.393 | 0.000 | 1.000 |
| fpr | 7.382e-05 | 1.645e-04 | 0.000 | 4.802e-04 |
| precision | 0.675 | 0.436 | 0.000 | 1.000 |
| iou | 0.631 | 0.429 | 0.000 | 1.000 |

Фрагмент исходной таблицы:

| fill_factor | size_px | snr_like | tpr | fpr | precision | iou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.100 | 1.000 | 2.031 | 0.100 | 4.558e-04 | 0.013 | 0.013 |
| 0.100 | 2.000 | 1.737 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.100 | 4.000 | 1.461 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.100 | 8.000 | 1.518 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.100 | 16.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.100 | 32.000 | 1.516 | 7.813e-04 | 0.000 | 0.200 | 7.813e-04 |
| 0.250 | 1.000 | 3.770 | 0.500 | 4.639e-04 | 0.090 | 0.090 |
| 0.250 | 2.000 | 4.050 | 0.500 | 8.141e-06 | 0.480 | 0.480 |
| 0.250 | 4.000 | 3.913 | 0.694 | 8.149e-06 | 0.893 | 0.689 |
| 0.250 | 8.000 | 3.882 | 0.713 | 8.181e-06 | 0.998 | 0.711 |
| 0.250 | 16.000 | 3.806 | 0.695 | 0.000 | 1.000 | 0.695 |
| 0.250 | 32.000 | 3.816 | 0.692 | 8.878e-06 | 1.000 | 0.692 |

В таблице показаны первые 12 строк из 30; полный набор данных сохранен в CSV-файле эксперимента.

### Файл данных: min_detectable_size.csv

Размер таблицы: 5 строк, 2 столбцов. Столбцы: fill_factor, min_detectable_size_px.

Сводная статистика числовых столбцов:

| metric | mean | std | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fill_factor | 0.520 | 0.365 | 0.100 | 1.000 |
| min_detectable_size_px | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |

Фрагмент исходной таблицы:

| fill_factor | min_detectable_size_px |
| --- | --- |
| 0.100 | - |
| 0.250 | - |
| 0.500 | 1.000 |
| 0.750 | 1.000 |
| 1.000 | 1.000 |

# 5. Анализ зависимостей и влияния параметров

Увеличение размера аномалии повышает число пикселей с полезным сигналом и делает маску статистически устойчивее.

Увеличение fill_factor усиливает локальный сигнал внутри пикселя; малый fill_factor может сделать даже крупную геометрическую аномалию слабой по ADC-контрасту.

Минимальный обнаруживаемый размер следует рассматривать совместно с fill_factor, шумом и выбранным порогом.

Минимальный обнаруживаемый размер найден для fill_factor 0.500 -> 1.000 px, 0.750 -> 1.000 px, 1.000 -> 1.000 px.

Для fill_factor 0.100, 0.250 критерий обнаружения не был достигнут, что указывает на сильное ослабление полезного сигнала при неполном заполнении пикселя.

# 6. Изображения, графики и маски

Ниже приведены PNG-материалы, полученные при моделировании: графики зависимостей, тепловые карты, примеры кадров и маски аномалий. Маски показывают истинную область температурной аномалии, с которой сравнивались результаты обнаружения.

График/изображение: iou heatmap (iou_heatmap.png)

График/изображение: min detectable size (min_detectable_size.png)

График/изображение: size examples (size_examples.png)

График/изображение: tpr heatmap (tpr_heatmap.png)

Пример кадра: frame size 1 fill 0.25 (images/frame_size_1_fill_0.25.png)

Пример кадра: frame size 1 fill 1 (images/frame_size_1_fill_1.png)

Пример кадра: frame size 32 fill 0.25 (images/frame_size_32_fill_0.25.png)

Пример кадра: frame size 32 fill 1 (images/frame_size_32_fill_1.png)

Пример кадра: frame size 8 fill 0.25 (images/frame_size_8_fill_0.25.png)

Пример кадра: frame size 8 fill 1 (images/frame_size_8_fill_1.png)

Маска: mask size 16 fill 0.1 (masks/mask_size_16_fill_0.1.png)

Маска: mask size 16 fill 0.25 (masks/mask_size_16_fill_0.25.png)

Маска: mask size 16 fill 0.5 (masks/mask_size_16_fill_0.5.png)

Маска: mask size 16 fill 0.75 (masks/mask_size_16_fill_0.75.png)

Маска: mask size 16 fill 1 (masks/mask_size_16_fill_1.png)

Маска: mask size 1 fill 0.1 (masks/mask_size_1_fill_0.1.png)

Маска: mask size 1 fill 0.25 (masks/mask_size_1_fill_0.25.png)

Маска: mask size 1 fill 0.5 (masks/mask_size_1_fill_0.5.png)

Маска: mask size 1 fill 0.75 (masks/mask_size_1_fill_0.75.png)

Маска: mask size 1 fill 1 (masks/mask_size_1_fill_1.png)

Маска: mask size 2 fill 0.1 (masks/mask_size_2_fill_0.1.png)

Маска: mask size 2 fill 0.25 (masks/mask_size_2_fill_0.25.png)

Маска: mask size 2 fill 0.5 (masks/mask_size_2_fill_0.5.png)

Маска: mask size 2 fill 0.75 (masks/mask_size_2_fill_0.75.png)

Маска: mask size 2 fill 1 (masks/mask_size_2_fill_1.png)

Маска: mask size 32 fill 0.1 (masks/mask_size_32_fill_0.1.png)

Маска: mask size 32 fill 0.25 (masks/mask_size_32_fill_0.25.png)

Маска: mask size 32 fill 0.5 (masks/mask_size_32_fill_0.5.png)

Маска: mask size 32 fill 0.75 (masks/mask_size_32_fill_0.75.png)

Маска: mask size 32 fill 1 (masks/mask_size_32_fill_1.png)

Маска: mask size 4 fill 0.1 (masks/mask_size_4_fill_0.1.png)

Маска: mask size 4 fill 0.25 (masks/mask_size_4_fill_0.25.png)

Маска: mask size 4 fill 0.5 (masks/mask_size_4_fill_0.5.png)

Маска: mask size 4 fill 0.75 (masks/mask_size_4_fill_0.75.png)

Маска: mask size 4 fill 1 (masks/mask_size_4_fill_1.png)

Маска: mask size 8 fill 0.1 (masks/mask_size_8_fill_0.1.png)

Маска: mask size 8 fill 0.25 (masks/mask_size_8_fill_0.25.png)

Маска: mask size 8 fill 0.5 (masks/mask_size_8_fill_0.5.png)

Маска: mask size 8 fill 0.75 (masks/mask_size_8_fill_0.75.png)

Маска: mask size 8 fill 1 (masks/mask_size_8_fill_1.png)

# 7. Итог эксперимента

Эксперимент показывает границу применимости алгоритмов на пиксельной сетке: пространственная дискретизация и неполное заполнение пикселя могут быть не менее важны, чем температурный контраст.

Вывод из summary.json: Малые аномалии и неполное заполнение пикселя уменьшают локальный контраст и ухудшают обнаружение.