# Эксперимент 06. Временная инерционность и усреднение кадров

# 1. Назначение и суть эксперимента

Показать компромисс между ростом SNR при временной обработке и задержкой обнаружения динамической аномалии.

Формировались последовательности со статической, появляющейся и движущейся аномалией. Варьировались коэффициент инерционности alpha и размер окна кадрового усреднения.

Главный результат, зафиксированный в summary.json: Кадровое усреднение повышало средний SNR до 17.607, но высокая инерционность увеличивала задержку до 2.56 кадров.

Краткая постановка из README.md использована как источник параметров и перечня выходных файлов.

# 2. Теоретическая основа

Тепловой датчик и последующая обработка обладают временной инерционностью. Простейшая модель первого порядка записывается как y_t = alpha*y_{t-1} + (1-alpha)*x_t.

Кадровое усреднение уменьшает случайный шум примерно пропорционально корню из числа независимых кадров, но одновременно снижает скорость реакции на быстрые изменения.

Для задач обнаружения динамических событий важны не только SNR-like, TPR и FPR, но и задержка обнаружения, а также отношение пиковой амплитуды после обработки к исходной амплитуде.

Для всех экспериментов базовой физической цепочкой остается Blackbody -> Optics -> Bolometers -> Readout -> ADC -> NUC. Температурная сцена преобразуется в ИК-мощность, затем в болометрический отклик и цифровой код, после чего оцениваются метрики качества кадра или обнаружения.

# 3. Параметры запуска

| parameter | value |
| --- | --- |
| seed | 3606 |
| height | 80 |
| width | 112 |
| num_frames | 80 |
| delta_t | 4.5 |
| event_start | 20 |
| threshold_k | 3.0 |
| experiment | "06_temporal_dynamics" |
| alphas | [0.0, 0.3, 0.6, 0.9] |
| windows | [1, 3, 5, 10] |
| scenarios | ["static", "appearing", "moving"] |

Сводные поля summary.json:

| field | value |
| --- | --- |
| experiment_number | 6.000 |
| title | Временная инерционность ИК-датчика и усреднение последовательности кадров |
| varied_parameters | alpha фильтра первого порядка и размер окна усреднения |
| main_metrics | SNR-like, TPR, FPR, detection_delay, peak_amplitude_ratio |
| main_result | Кадровое усреднение повышало средний SNR до 17.607, но высокая инерционность увеличивала задержку до 2.56 кадров. |
| main_plot | /home/tnkqq/Diplom/applause-ir-modelling/results/experiment_06_temporal_dynamics/detection_delay_vs_alpha.png |
| conclusion | Усреднение полезно для статических объектов, но инерционность ухудшает скорость реакции на появляющиеся и движущиеся аномалии. |

# 4. Численные результаты

### Файл данных: amplitude_over_time.csv

Размер таблицы: 320 строк, 3 столбцов. Столбцы: time, alpha, contrast_adc.

Сводная статистика числовых столбцов:

| metric | mean | std | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| time | 39.500 | 23.128 | 0.000 | 79.000 |
| alpha | 0.450 | 0.336 | 0.000 | 0.900 |
| contrast_adc | 19.370 | 13.538 | 0.000 | 31.121 |

Фрагмент исходной таблицы:

| time | alpha | contrast_adc |
| --- | --- | --- |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11.000 | 0.000 | 0.000 |

В таблице показаны первые 12 строк из 320; полный набор данных сохранен в CSV-файле эксперимента.

### Файл данных: metrics.csv

Размер таблицы: 48 строк, 10 столбцов. Столбцы: scenario, alpha, window, snr_like, tpr, fpr, precision, iou, detection_delay_frames, peak_amplitude_ratio.

Сводная статистика числовых столбцов:

| metric | mean | std | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| alpha | 0.450 | 0.339 | 0.000 | 0.900 |
| window | 4.750 | 3.380 | 1.000 | 10.000 |
| snr_like | 15.776 | 7.209 | 3.019 | 29.440 |
| tpr | 0.870 | 0.144 | 0.651 | 1.000 |
| fpr | 0.004 | 0.007 | 0.000 | 0.028 |
| precision | 0.858 | 0.217 | 0.269 | 1.000 |
| iou | 0.847 | 0.225 | 0.234 | 1.000 |
| detection_delay_frames | 1.667 | 2.374 | 0.000 | 8.000 |
| peak_amplitude_ratio | 0.979 | 0.014 | 0.961 | 1.000 |

Фрагмент исходной таблицы:

| scenario | alpha | window | snr_like | tpr | fpr | precision | iou | detection_delay_frames | peak_amplitude_ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| static | 0.000 | 1.000 | 9.716 | 1.000 | 2.554e-05 | 0.999 | 0.999 | 0.000 | 1.000 |
| static | 0.000 | 3.000 | 16.720 | 1.000 | 5.675e-06 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.992 |
| static | 0.000 | 5.000 | 21.391 | 1.000 | 2.837e-06 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.991 |
| static | 0.000 | 10.000 | 29.440 | 1.000 | 9.931e-06 | 0.999 | 0.999 | 0.000 | 0.987 |
| static | 0.300 | 1.000 | 13.196 | 1.000 | 9.931e-06 | 0.999 | 0.999 | 0.000 | 0.995 |
| static | 0.300 | 3.000 | 18.770 | 1.000 | 7.093e-06 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.991 |
| static | 0.300 | 5.000 | 22.839 | 1.000 | 4.256e-06 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.990 |
| static | 0.300 | 10.000 | 29.417 | 1.000 | 1.135e-05 | 0.999 | 0.999 | 0.000 | 0.987 |
| static | 0.600 | 1.000 | 19.180 | 1.000 | 5.675e-06 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.990 |
| static | 0.600 | 3.000 | 23.011 | 1.000 | 5.675e-06 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.990 |
| static | 0.600 | 5.000 | 25.940 | 1.000 | 8.512e-06 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.989 |
| static | 0.600 | 10.000 | 29.079 | 1.000 | 1.561e-05 | 0.999 | 0.999 | 0.000 | 0.986 |

В таблице показаны первые 12 строк из 48; полный набор данных сохранен в CSV-файле эксперимента.

# 5. Анализ зависимостей и влияния параметров

Рост окна усреднения повышает SNR-like для статических объектов, но сглаживает временной фронт появления аномалии.

Увеличение alpha делает отклик более инерционным: шум подавляется лучше, но событие обнаруживается позже.

Для движущихся объектов чрезмерная временная фильтрация может снижать пиковую амплитуду и смазывать траекторию.

Наибольшая средняя задержка обнаружения получена при alpha=0.900: 2.556 кадра. Максимальный SNR-like в таблице равен 29.440.

Чем больше alpha и окно усреднения, тем сильнее подавляется случайный шум, однако тем медленнее система реагирует на появление или перемещение аномалии.

# 6. Изображения, графики и маски

Ниже приведены PNG-материалы, полученные при моделировании: графики зависимостей, тепловые карты, примеры кадров и маски аномалий. Маски показывают истинную область температурной аномалии, с которой сравнивались результаты обнаружения.

График/изображение: anomaly amplitude over time (anomaly_amplitude_over_time.png)

График/изображение: detection delay vs alpha (detection_delay_vs_alpha.png)

График/изображение: example sequence frames (example_sequence_frames.png)

График/изображение: snr vs window size (snr_vs_window_size.png)

График/изображение: tpr fpr vs alpha (tpr_fpr_vs_alpha.png)

Маска: mask appearing t0 (masks/mask_appearing_t0.png)

Маска: mask appearing t20 (masks/mask_appearing_t20.png)

Маска: mask appearing t40 (masks/mask_appearing_t40.png)

Маска: mask appearing t79 (masks/mask_appearing_t79.png)

Маска: mask moving t0 (masks/mask_moving_t0.png)

Маска: mask moving t20 (masks/mask_moving_t20.png)

Маска: mask moving t40 (masks/mask_moving_t40.png)

Маска: mask moving t79 (masks/mask_moving_t79.png)

Маска: mask static t0 (masks/mask_static_t0.png)

Маска: mask static t20 (masks/mask_static_t20.png)

Маска: mask static t40 (masks/mask_static_t40.png)

Маска: mask static t79 (masks/mask_static_t79.png)

# 7. Итог эксперимента

Эксперимент фиксирует важный инженерный компромисс: временная обработка повышает устойчивость к шуму, но ухудшает оперативность обнаружения.

Вывод из summary.json: Усреднение полезно для статических объектов, но инерционность ухудшает скорость реакции на появляющиеся и движущиеся аномалии.