# Эксперимент 07. Сравнение алгоритмов обнаружения температурных аномалий

# 1. Назначение и суть эксперимента

Сравнить интерпретируемые алгоритмы обнаружения на общем синтетическом наборе ИК-кадров.

Сформирован набор кадров с разными температурными контрастами, размерами, положениями, шумами и отдельными кадрами без аномалии. Сравнивались глобальный порог, адаптивный локальный порог, Otsu, DoG и морфологические варианты.

Главный результат, зафиксированный в summary.json: Рекомендуемый базовый алгоритм: `global_threshold` с параметром `k=2.5` (F1=0.872, IoU=0.964).

Краткая постановка из README.md использована как источник параметров и перечня выходных файлов.

# 2. Теоретическая основа

Глобальный порог предполагает, что фон достаточно однороден и может быть описан одним уровнем и одной оценкой разброса.

Адаптивный локальный порог учитывает медленную пространственную неоднородность фона, но может быть чувствителен к размеру окна и локальным выбросам.

Метод Otsu подбирает порог по гистограмме, DoG выделяет локальные контрастные структуры через разность сглаживаний, а морфология удаляет мелкие шумовые компоненты и стабилизирует форму маски.

Для выбора алгоритма одновременно рассматриваются precision, recall, FPR, F1, IoU, AUC и время выполнения.

Для всех экспериментов базовой физической цепочкой остается Blackbody -> Optics -> Bolometers -> Readout -> ADC -> NUC. Температурная сцена преобразуется в ИК-мощность, затем в болометрический отклик и цифровой код, после чего оцениваются метрики качества кадра или обнаружения.

# 3. Параметры запуска

| parameter | value |
| --- | --- |
| seed | 3707 |
| height | 96 |
| width | 128 |
| repeats | 2 |
| no_anomaly_frames | 10 |
| experiment | "07_detector_comparison" |
| dataset_size | 82 |
| detector_grid | [{"algorithm": "global_threshold", "label": "k=2", "params": {"k": 2.0}}, {"algorithm": "global_threshold", "label": "k=2.5", "params": {"k": 2.5}}, {"algorithm": "global_threshold", "label": "k=3", "params": {"k": 3.0}}, {"algorithm": "global_threshold", "label": "k=3.5", "params": {"k": 3.5}}, {"algorithm": "global_threshold", "label": "k=4", "params": {"k": 4.0}}, {"algorithm": "adaptive_local", "label": "k=1.5", "params": {"k": 1.5, "sigma": 5.0}}, {"algorithm": "adaptive_local", "label": "k=2", "params": {"k": 2.0, "sigma": 5.0}}, {"algorithm": "adaptive_local", "label": "k=2.5", "params": {"k": 2.5, "sigma": 5.0}}, {"algorithm": "adaptive_local", "label": "k=3", "params": {"k": 3.0, "sigma": 5.0}}, {"algorithm": "adaptive_local", "label": "k=3.5", "params": {"k": 3.5, "sigma": 5.0}}, {"algorithm": "otsu", "label": "offset=-30", "params": {"offset": -30}}, {"algorithm": "otsu", "label": "offset=-15", "params": {"offset": -15}}, {"algorithm": "otsu", "label": "offset=0", "params": {"offset": 0}}, {"algorithm": "otsu", "label": "offset=15", "params": {"offset": 15}}, {"algorithm": "otsu", "label": "offset=30", "params": {"offset": 30}}, {"algorithm": "dog", "label": "k=1", "params": {"k": 1.0}}, {"algorithm": "dog", "label": "k=1.5", "params": {"k": 1.5}}, {"algorithm": "dog", "label": "k=2", "params": {"k": 2.0}}, {"algorithm": "dog", "label": "k=2.5", "params": {"k": 2.5}}, {"algorithm": "dog", "label": "k=3", "params": {"k": 3.0}}, {"algorithm": "morph_global", "label": "kernel=1", "params": {"k": 2.5, "kernel": 1}}, {"algorithm": "morph_global", "label": "kernel=3", "params": {"k": 2.5, "kernel": 3}}, {"algorithm": "morph_global", "label": "kernel=5", "params": {"k": 2.5, "kernel": 5}}, {"algorithm": "morph_global", "label": "kernel=7", "params": {"k": 2.5, "kernel": 7}}] |

Сводные поля summary.json:

| field | value |
| --- | --- |
| experiment_number | 7.000 |
| title | Сравнение алгоритмов обнаружения температурных аномалий на синтетических ИК-кадрах |
| varied_parameters | Алгоритм обнаружения и его параметры |
| main_metrics | Precision, Recall, FPR, F1-score, IoU, AUC, runtime |
| main_result | Рекомендуемый базовый алгоритм: `global_threshold` с параметром `k=2.5` (F1=0.872, IoU=0.964). |
| main_plot | /home/tnkqq/Diplom/applause-ir-modelling/results/experiment_07_detector_comparison/f1_by_algorithm.png |
| conclusion | Сравнение показывает компромисс между простотой, устойчивостью к фону, качеством сегментации и временем обработки. |

# 4. Численные результаты

### Файл данных: algorithm_summary.csv

Размер таблицы: 5 строк, 11 столбцов. Столбцы: algorithm, best_parameter, precision, recall, fpr, f1, iou, auc, runtime_s, strength, weakness.

Сводная статистика числовых столбцов:

| metric | mean | std | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| precision | 0.908 | 0.100 | 0.738 | 0.972 |
| recall | 0.832 | 0.073 | 0.706 | 0.876 |
| fpr | 0.004 | 0.008 | 3.295e-05 | 0.019 |
| f1 | 0.819 | 0.053 | 0.760 | 0.872 |
| iou | 0.862 | 0.101 | 0.736 | 0.964 |
| auc | 0.097 | 0.165 | 8.987e-05 | 0.384 |
| runtime_s | 0.001 | 5.843e-04 | 6.786e-04 | 0.002 |

Фрагмент исходной таблицы:

| algorithm | best_parameter | precision | recall | fpr | f1 | iou | auc | runtime_s | strength | weakness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| adaptive_local | k=2 | 0.972 | 0.706 | 3.295e-05 | 0.760 | 0.801 | 0.002 | 9.098e-04 | устойчивее к медленному фону | зависит от масштаба локального окна |
| dog | k=3 | 0.896 | 0.827 | 3.642e-04 | 0.817 | 0.845 | 0.094 | 6.786e-04 | выделяет локальные горячие пятна | чувствителен к размеру объекта |
| global_threshold | k=2.5 | 0.967 | 0.875 | 1.094e-04 | 0.872 | 0.964 | 0.005 | 8.794e-04 | простая интерпретация и минимальное время | чувствителен к неоднородному фону |
| morph_global | kernel=1 | 0.967 | 0.875 | 1.094e-04 | 0.872 | 0.964 | 8.987e-05 | 0.002 | уменьшает мелкие ложные области | может удалить очень малые аномалии |
| otsu | offset=30 | 0.738 | 0.876 | 0.019 | 0.775 | 0.736 | 0.384 | 8.325e-04 | не требует явного k для каждого кадра | может ошибаться при малой площади аномалии |

### Файл данных: metrics.csv

Размер таблицы: 1968 строк, 20 столбцов. Столбцы: tp, fp, tn, fn, tpr, recall, fpr, precision, f1, iou, algorithm, parameter, frame_id, has_anomaly, delta_t, size, noise, shape, snr_like, runtime_s.

Сводная статистика числовых столбцов:

| metric | mean | std | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tp | 208.225 | 185.319 | 0.000 | 576.000 |
| fp | 641.523 | 2119.639 | 0.000 | 12229.000 |
| tn | 11414.819 | 2094.353 | 10.000 | 12288.000 |
| fn | 23.434 | 72.875 | 0.000 | 576.000 |
| tpr | 0.808 | 0.356 | 0.000 | 1.000 |
| recall | 0.808 | 0.356 | 0.000 | 1.000 |
| fpr | 0.053 | 0.174 | 0.000 | 0.999 |
| precision | 0.775 | 0.371 | 0.000 | 1.000 |
| f1 | 0.700 | 0.393 | 0.000 | 1.000 |
| iou | 0.720 | 0.372 | 0.000 | 1.000 |
| frame_id | 40.500 | 23.676 | 0.000 | 81.000 |
| delta_t | 3.512 | 2.014 | 0.000 | 6.000 |
| size | 14.049 | 8.057 | 0.000 | 24.000 |
| noise | 2.341 | 0.745 | 1.500 | 3.000 |
| snr_like | 9.908 | 6.729 | 0.000 | 22.814 |
| runtime_s | 0.001 | 7.109e-04 | 1.606e-04 | 0.005 |

Фрагмент исходной таблицы:

| tp | fp | tn | fn | tpr | recall | fpr | precision | f1 | iou | algorithm | parameter | frame_id | has_anomaly | delta_t | size | noise | shape | snr_like | runtime_s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.000 | 0.000 | 12239.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | global_threshold | k=2 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 8.000 | 1.500 | circle | 7.444 | 0.004 |
| 49.000 | 0.000 | 12239.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | global_threshold | k=2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 8.000 | 1.500 | circle | 7.284 | 7.001e-04 |
| 64.000 | 0.000 | 12224.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | global_threshold | k=2 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 8.000 | 1.500 | rectangle | 6.852 | 7.100e-04 |
| 64.000 | 0.000 | 12224.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | global_threshold | k=2 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 8.000 | 1.500 | rectangle | 6.765 | 7.602e-04 |
| 49.000 | 175.000 | 12064.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.014 | 0.219 | 0.359 | 0.219 | global_threshold | k=2 | 4.000 | 1.000 | 2.000 | 8.000 | 3.000 | circle | 3.931 | 0.002 |
| 49.000 | 173.000 | 12066.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.014 | 0.221 | 0.362 | 0.221 | global_threshold | k=2 | 5.000 | 1.000 | 2.000 | 8.000 | 3.000 | circle | 3.508 | 0.002 |
| 64.000 | 133.000 | 12091.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.011 | 0.325 | 0.490 | 0.325 | global_threshold | k=2 | 6.000 | 1.000 | 2.000 | 8.000 | 3.000 | rectangle | 3.580 | 0.002 |
| 64.000 | 124.000 | 12100.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.010 | 0.340 | 0.508 | 0.340 | global_threshold | k=2 | 7.000 | 1.000 | 2.000 | 8.000 | 3.000 | rectangle | 3.779 | 0.002 |
| 197.000 | 0.000 | 12091.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | global_threshold | k=2 | 8.000 | 1.000 | 2.000 | 16.000 | 1.500 | circle | 7.499 | 7.751e-04 |
| 197.000 | 0.000 | 12091.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | global_threshold | k=2 | 9.000 | 1.000 | 2.000 | 16.000 | 1.500 | circle | 7.137 | 6.929e-04 |
| 256.000 | 0.000 | 12032.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | global_threshold | k=2 | 10.000 | 1.000 | 2.000 | 16.000 | 1.500 | rectangle | 7.376 | 6.931e-04 |
| 256.000 | 0.000 | 12032.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | global_threshold | k=2 | 11.000 | 1.000 | 2.000 | 16.000 | 1.500 | rectangle | 7.445 | 6.467e-04 |

В таблице показаны первые 12 строк из 1968; полный набор данных сохранен в CSV-файле эксперимента.

# 5. Анализ зависимостей и влияния параметров

Уменьшение порога обычно повышает recall, но увеличивает FPR; повышение порога действует наоборот.

F1 отражает баланс precision и recall, а IoU дополнительно оценивает геометрию совпадения маски.

Время выполнения важно для практической системы, особенно если обработка должна идти покадрово без GPU.

Лучший алгоритм по F1 - global_threshold (k=2.5): F1=0.872, IoU=0.964, precision=0.967, recall=0.875.

Самое малое среднее время выполнения показал dog: runtime=6.786e-04 с. Выбор практического детектора должен учитывать одновременно качество сегментации и вычислительную стоимость.

# 6. Изображения, графики и маски

Ниже приведены PNG-материалы, полученные при моделировании: графики зависимостей, тепловые карты, примеры кадров и маски аномалий. Маски показывают истинную область температурной аномалии, с которой сравнивались результаты обнаружения.

График/изображение: f1 by algorithm (f1_by_algorithm.png)

График/изображение: iou by algorithm (iou_by_algorithm.png)

График/изображение: roc curves (roc_curves.png)

График/изображение: runtime by algorithm (runtime_by_algorithm.png)

График/изображение: success failure examples (success_failure_examples.png)

Маска: mask 0000 (masks/mask_0000.png)

Маска: mask 0001 (masks/mask_0001.png)

Маска: mask 0002 (masks/mask_0002.png)

Маска: mask 0003 (masks/mask_0003.png)

Маска: mask 0004 (masks/mask_0004.png)

Маска: mask 0005 (masks/mask_0005.png)

Маска: mask 0006 (masks/mask_0006.png)

Маска: mask 0007 (masks/mask_0007.png)

Маска: mask 0008 (masks/mask_0008.png)

Маска: mask 0009 (masks/mask_0009.png)

Маска: mask 0010 (masks/mask_0010.png)

Маска: mask 0011 (masks/mask_0011.png)

Маска: mask 0012 (masks/mask_0012.png)

Маска: mask 0013 (masks/mask_0013.png)

Маска: mask 0014 (masks/mask_0014.png)

Маска: mask 0015 (masks/mask_0015.png)

Маска: mask 0016 (masks/mask_0016.png)

Маска: mask 0017 (masks/mask_0017.png)

Маска: mask 0018 (masks/mask_0018.png)

Маска: mask 0019 (masks/mask_0019.png)

Маска: mask 0020 (masks/mask_0020.png)

Маска: mask 0021 (masks/mask_0021.png)

Маска: mask 0022 (masks/mask_0022.png)

Маска: mask 0023 (masks/mask_0023.png)

Маска: mask 0024 (masks/mask_0024.png)

Маска: mask 0025 (masks/mask_0025.png)

Маска: mask 0026 (masks/mask_0026.png)

Маска: mask 0027 (masks/mask_0027.png)

Маска: mask 0028 (masks/mask_0028.png)

Маска: mask 0029 (masks/mask_0029.png)

Маска: mask 0030 (masks/mask_0030.png)

Маска: mask 0031 (masks/mask_0031.png)

Маска: mask 0032 (masks/mask_0032.png)

Маска: mask 0033 (masks/mask_0033.png)

Маска: mask 0034 (masks/mask_0034.png)

Маска: mask 0035 (masks/mask_0035.png)

Маска: mask 0036 (masks/mask_0036.png)

Маска: mask 0037 (masks/mask_0037.png)

Маска: mask 0038 (masks/mask_0038.png)

Маска: mask 0039 (masks/mask_0039.png)

Маска: mask 0040 (masks/mask_0040.png)

Маска: mask 0041 (masks/mask_0041.png)

Маска: mask 0042 (masks/mask_0042.png)

Маска: mask 0043 (masks/mask_0043.png)

Маска: mask 0044 (masks/mask_0044.png)

Маска: mask 0045 (masks/mask_0045.png)

Маска: mask 0046 (masks/mask_0046.png)

Маска: mask 0047 (masks/mask_0047.png)

Маска: mask 0048 (masks/mask_0048.png)

Маска: mask 0049 (masks/mask_0049.png)

Маска: mask 0050 (masks/mask_0050.png)

Маска: mask 0051 (masks/mask_0051.png)

Маска: mask 0052 (masks/mask_0052.png)

Маска: mask 0053 (masks/mask_0053.png)

Маска: mask 0054 (masks/mask_0054.png)

Маска: mask 0055 (masks/mask_0055.png)

Маска: mask 0056 (masks/mask_0056.png)

Маска: mask 0057 (masks/mask_0057.png)

Маска: mask 0058 (masks/mask_0058.png)

Маска: mask 0059 (masks/mask_0059.png)

Маска: mask 0060 (masks/mask_0060.png)

Маска: mask 0061 (masks/mask_0061.png)

Маска: mask 0062 (masks/mask_0062.png)

Маска: mask 0063 (masks/mask_0063.png)

Маска: mask 0064 (masks/mask_0064.png)

Маска: mask 0065 (masks/mask_0065.png)

Маска: mask 0066 (masks/mask_0066.png)

Маска: mask 0067 (masks/mask_0067.png)

Маска: mask 0068 (masks/mask_0068.png)

Маска: mask 0069 (masks/mask_0069.png)

Маска: mask 0070 (masks/mask_0070.png)

Маска: mask 0071 (masks/mask_0071.png)

Маска: mask 0072 (masks/mask_0072.png)

Маска: mask 0073 (masks/mask_0073.png)

Маска: mask 0074 (masks/mask_0074.png)

Маска: mask 0075 (masks/mask_0075.png)

Маска: mask 0076 (masks/mask_0076.png)

Маска: mask 0077 (masks/mask_0077.png)

Маска: mask 0078 (masks/mask_0078.png)

Маска: mask 0079 (masks/mask_0079.png)

Маска: mask 0080 (masks/mask_0080.png)

Маска: mask 0081 (masks/mask_0081.png)

# 7. Итог эксперимента

Эксперимент выбирает базовый детектор не по одной метрике, а по совокупности качества, устойчивости и вычислительной простоты.

Вывод из summary.json: Сравнение показывает компромисс между простотой, устойчивостью к фону, качеством сегментации и временем обработки.