# Эксперимент 08. Итоговая агрегация экспериментов серии 3

# 1. Назначение и суть эксперимента

Собрать результаты экспериментов 3.1-3.7 в единую таблицу и подготовить материалы для дипломного отчета.

В этом служебном эксперименте не моделируется новый физический режим сенсора; обрабатываются уже полученные результаты предыдущих экспериментов.

Краткая постановка из README.md использована как источник параметров и перечня выходных файлов.

# 2. Теоретическая основа

Сводная агрегация нужна для сопоставления факторов влияния: температуры, шума, фильтрации, пространственного размера, временной инерционности и алгоритма обнаружения.

Физическая теория здесь используется косвенно: итоговая таблица связывает результаты отдельных экспериментов, каждый из которых проверяет отдельный участок модели ИК-датчика.

Для всех экспериментов базовой физической цепочкой остается Blackbody -> Optics -> Bolometers -> Readout -> ADC -> NUC. Температурная сцена преобразуется в ИК-мощность, затем в болометрический отклик и цифровой код, после чего оцениваются метрики качества кадра или обнаружения.

# 3. Параметры запуска

| parameter | value |
| --- | --- |
| experiment | "08_summary_report" |
| include_pattern | "experiment_0[1-7]_*" |
| experiments_found | ["experiment_01_signal_validation", "experiment_02_min_detectable_contrast", "experiment_03_noise_influence", "experiment_04_filtering", "experiment_05_spatial_resolution", "experiment_06_temporal_dynamics", "experiment_07_detector_comparison"] |
| summary_csv | "/home/tnkqq/Diplom/applause-ir-modelling/results/summary_all_experiments.csv" |
| summary_md | "/home/tnkqq/Diplom/applause-ir-modelling/results/summary_report.md" |
| figures_dir | "/home/tnkqq/Diplom/applause-ir-modelling/results/figures_for_diploma" |

# 4. Численные результаты

### Файл данных: summary_all_experiments.csv

Размер таблицы: 7 строк, 7 столбцов. Столбцы: experiment_number, title, varied_parameters, main_metrics, main_result, main_plot, conclusion.

Сводная статистика числовых столбцов:

| metric | mean | std | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| experiment_number | 4.000 | 2.160 | 1.000 | 7.000 |

Фрагмент исходной таблицы:

| experiment_number | title | varied_parameters | main_metrics | main_result | main_plot | conclusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.000 | Валидация модели формирования ИК-сигнала и метрик SNR/NETD | Температура однородной сцены | mean_signal_adc, noise_std_adc, snr_for_temp_step, netd_K | Средний наклон радиометрической характеристики составил 7.878 ADC/K; лучшая оценка NETD равна 0.239 K. | /home/tnkqq/Diplom/applause-ir-modelling/results/figures_for_diploma/experiment_01_signal_vs_temperature.png | Модель дает монотонный рост цифрового сигнала с температурой и позволяет оценивать NETD через наклон характеристики и шум. |
| 2.000 | Оценка минимального обнаруживаемого температурного контраста dTmin | Температурный контраст и форма аномалии | TPR, FPR, Precision, IoU, detection_probability | Минимальный устойчиво обнаруживаемый контраст при IoU>0.3 и вероятности >=0.9: 2 K. | /home/tnkqq/Diplom/applause-ir-modelling/results/figures_for_diploma/experiment_02_detection_probability_vs_delta_t.png | При малом dT аномалия маскируется шумом; после порогового контраста вероятность обнаружения резко растет. |
| 3.000 | Влияние уровня и типа шума на обнаружение температурной аномалии | Тип шума и интенсивность шума | SNR-like, TPR, FPR, Precision, IoU | Наиболее сильное среднее ухудшение IoU дал шум `combined`: средний IoU=0.497. | /home/tnkqq/Diplom/applause-ir-modelling/results/figures_for_diploma/experiment_03_iou_vs_noise_level.png | Рост шума снижает SNR и IoU; разные физические компоненты шума деградируют обнаружение по-разному. |
| 4.000 | Оценка эффективности фильтрации ИК-изображений перед обнаружением аномалий | Тип фильтра и параметры фильтра | SNR before/after, TPR, FPR, Precision, IoU, contrast_change | Наиболее устойчивый вариант по среднему IoU: `median_k3` с IoU=0.965 и SNR improvement=10.171. | /home/tnkqq/Diplom/applause-ir-modelling/results/figures_for_diploma/experiment_04_iou_by_filter.png | Фильтрация снижает шум, но слишком сильное сглаживание может уменьшать локальный контраст аномалии. |
| 5.000 | Влияние пространственного разрешения и размера аномалии на обнаружение | Размер аномалии и fill_factor | SNR-like, TPR, FPR, IoU, min_detectable_size | Минимальный обнаруживаемый размер при TPR>0.9 и FPR<0.01: 1 px; малый fill_factor заметно ухудшает обнаружение. | /home/tnkqq/Diplom/applause-ir-modelling/results/figures_for_diploma/experiment_05_tpr_heatmap.png | Малые аномалии и неполное заполнение пикселя уменьшают локальный контраст и ухудшают обнаружение. |
| 6.000 | Временная инерционность ИК-датчика и усреднение последовательности кадров | alpha фильтра первого порядка и размер окна усреднения | SNR-like, TPR, FPR, detection_delay, peak_amplitude_ratio | Кадровое усреднение повышало средний SNR до 17.607, но высокая инерционность увеличивала задержку до 2.56 кадров. | /home/tnkqq/Diplom/applause-ir-modelling/results/figures_for_diploma/experiment_06_detection_delay_vs_alpha.png | Усреднение полезно для статических объектов, но инерционность ухудшает скорость реакции на появляющиеся и движущиеся аномалии. |
| 7.000 | Сравнение алгоритмов обнаружения температурных аномалий на синтетических ИК-кадрах | Алгоритм обнаружения и его параметры | Precision, Recall, FPR, F1-score, IoU, AUC, runtime | Рекомендуемый базовый алгоритм: `global_threshold` с параметром `k=2.5` (F1=0.872, IoU=0.964). | /home/tnkqq/Diplom/applause-ir-modelling/results/figures_for_diploma/experiment_07_f1_by_algorithm.png | Сравнение показывает компромисс между простотой, устойчивостью к фону, качеством сегментации и временем обработки. |

# 5. Анализ зависимостей и влияния параметров

Сводная таблица позволяет быстро увидеть ключевой результат каждого запуска.

Markdown-отчет и папка ключевых графиков используются как промежуточный материал для дипломной главы.

Сводная таблица содержит 7 экспериментов и используется как единый индекс результатов серии 3.

Она фиксирует главный результат каждого запуска и позволяет быстро перенести данные в дипломную главу.

# 6. Изображения, графики и маски

PNG-графики и изображения в папке отсутствуют.

# 7. Итог эксперимента

Папка является навигационным и отчетным узлом серии 3, а не отдельным физическим моделированием.